Sediu social: str. Chimiei, nr. 6A - BACAU

RO16514342;J04/1070/2004

RO13BRDE040SV52239740400

Nr. 2569/08.12.2014

Catre:

Agentia pentru Protectia Mediului Iasi

Referitor: Adresa nr. 4930/04.09.2014

Referitor la Adresa nr. 4930/04.09.2014, privind  Raportul asupra studiului de evaluare a impactului pentru proiectul „Construire platforma, Modernizare instalatii existente (mijloace fixe)” - Beneficiar SC DEMECO S.R.L. Bacau  va raspundem urmatoarele:

- Opiniile/ comentariile / Observatiile formulate: ,,utilizarea apei (in scop menajer si in scop tehnologic pentru igienizarea containerelor de deseuri periculoase si spalarea echipamentelor iar la bilantul consumului de apa prezentati doar ,,consumul menajer” „.

Raspuns:

Calculul necesarului de apa pentru nevoi igienico – sanitare a fost efectuat pe baza STAS 1343/1-95 si STAS 1478-90.

Consumul mediu  zilnic  de  apa  s-a calculat cu relatia:

Q1 zi mediu = qsp x Ni	unde:

- qsp = debit specific de apa personal pe categorii de consum = 60 l/persoana/zi;

- Ni  = numar persoane pe categoria de consum = cca. 20 persoane

Rezulta:

Qzi mediu apa menajera = 60 l/persoana/zi x 20 persoane = 1200 l/zi = 1, 2 mc/zi.

Qzi mediu apa scop tehnologic =5 l/om zi = 100 l/zi= 0,1 mc/zi

- Opiniile/ comentariile / Observatiile formulate:,, apele uzate rezultate de la igienizarea containerelor de deseuri si spalarea echipamentelor ,,contin suspensii minereale inerte si substante de dezinfectie „- conform Legii 278/2013 art. 46, alin. (10) apele contaminate trebuie colectate si stocate intr-un colector cu capacitate suficienta  care sa permita analiza, si daca este cazul, tratarea acestora inainte de evacuare”.

Raspuns:

Apa uzata rezultata de la igienizarea containerelor de deseuri si spalarea echipamentelor  se va colecta in base colectoare prevazute in interiorul spalatorului, dupa care cu pompe sumersibile se introduce in recipienti (IBC -uri, butoaie) si se introduc in procesul tehnologic de incinerare prin injectare cu ajutorul utilajelor din cadrul statiei de deseuri lichide. Aceste ape nu ajung in canalizare.

- Opiniile/ comentariile / Observatiile formulate: ,, evacuarea apelor uzate menajere”

Raspuns: Apele uzate menajere vor fi colectate prin  reteaua de canalizare existenta pe amplasament si apoi evacuate in canalizarea oraseneasca conform contractului cu RAJAC,  fiind deversate ulterior in statia de epurare a mun. Iasi in conformitate cu autorizatia de gospodarire a apelor in vigoare.

- Opiniile/ comentariile / Observatiile formulate: ,,emisiile de poluanti- surse stationare- valoarea medie de emisie (pentru perioada de functionare de min. 6 ore si max. 8 ore) de dioxine si furani este de 0,1 ng/Nmc (0,1 x10 -6 mg/Nmc) conform anexei 3, partea a 3 a pct.1.4 din Legea 278/2013 si nu se incadreaza cu valorile prezentate in studiu.”

Raspuns:

In vederea crearii posibilitatii de evaluare a concentratiilor de dioxine si furani in gazele evacuate prin cosul aferent Incineratorului de deseuri apartinand S.C. DEMECO S.R.L. in raport cu valoarea limita stabilita prin Legea nr. 278 din 24 octombrie 2013 privind emisiile industriale, emisiile de dioxine si furani generate de functionarea incineratorului au fost recalculate, luand in considerare compusii avuti in vedere de legea mentionata pentru stabilirea valorii limita la emisie, precum si factorii de echivalenta toxica asociati acestor compusi.

In conformitate cu prevederile Legii nr. 278/2013 – ANEXA nr. 6: Dispozitii tehnice privind instalatiile de incinerare a deseurilor si instalatiile de coincinerare a deseurilor (Partea 2 si Partea 3), valoarea limita la emisie de 0,1 ng/Nm3 pentru concentratiile de dioxine si furani generate de incinerarea deseurilor este stabilita pentru suma concentratiilor urmatorilor compusi in gazele evacuate in atmosfera, compusi care fac parte din grupa dibenzoparadioxinelor clorurate si, respectiv, din grupa dibenzofuranilor clorurati:

- 2,3,7,8 - Tetraclorodibenzodioxina (TCDD)

- 1,2,3,7,8 - Pentaclorodibenzodioxina (PeCDD)

- 1,2,3,4,7,8 - Hexaclorodibenzodioxina (HxCDD)

- 1,2,3,6,7,8 - Hexaclorodibenzodioxina (HxCDD)

- 1,2,3,7,8,9 - Hexaclorodibenzodioxina (HxCDD)

- 1,2,3,4,6,7,8 - Heptaclorodibenzodioxina (HpCDD)

- Octaclorodibenzodioxina (OCDD)

- 2,3,7,8 - Tetraclorodibenzofuran (TCDF)

- 2,3,4,7,8 - Pentaclorodibenzofuran (PeCDF)

- 1,2,3,7,8 - Pentaclorodibenzofuran (PeCDF)

- 1,2,3,4,7,8 - Hexaclorodibenzofuran (HxCDF)

- 1,2,3,6,7,8 - Hexaclorodibenzofuran (HxCDF)

- 1,2,3,7,8,9 - Hexaclorodibenzofuran (HxCDF)

- 2,3,4,6,7,8 - Hexaclorodibenzofuran (HxCDF)

- 1,2,3,4,6,7,8 - Heptaclorodibenzofuran (HpCDF)

- 1,2,3,4,7,8,9 - Heptaclorodibenzofuran (HpCDF)

- Octaclorodibenzofuran (OCDF)

Se precizeaza ca in emisiile generate de arderea deseurilor periculoase se gaseste o gama mai larga de astfel de dibenzodioxine clorurate si de dibenzofurani clorurati, avand asociati diferiti factori de echivalenta toxica, ceea ce determina emisii totale mai mari decat cele rezultate din suma celor de mai sus. Cei 17 compusi avuti in vedere pentru stabilirea valorii limita au asociati factori de echivalenta toxica semnificativi.

In studiul de dispersie, debitele masice de dioxine si de furani nu au fost prezentate in scopul evaluarii concentratiilor in raport cu valoarea limita, ci doar pentru informarea asupra magnitudinii acestora. Astfel, debitele masice de dioxine si de furani incluse in studiu reprezinta debitele masice ale tuturor compusilor care pot fi emisi, nu numai ale celor 7 compusi din grupa dibenzoparadioxinelor clorurate si, respectiv, ale celor 10 compusi din grupa dibenzofuranilor clorurati. De asemenea, debitele masice, respectiv, concentratiile in emisie, nu au fost corectate cu factorii de echivalenta toxica, nedispunandu-se de informatii specifice.

In cele de mai jos se prezinta datele necesare pentru evaluarea conformarii cu valoarea limita legala stabilita prin Legea nr. 278/2013 a concentratiilor de dioxine si furani in emisiile generate de Incineratorul de deseuri apartinand S.C. DEMECO S.R.L., pentru situatia functionarii acestuia la capacitatea maxima (1,575 t/h deseuri incinerate). Valorile prezentate in tabelul de mai jos sunt corectate cu factorii de echivalenta toxica indicati de Legea nr. 278/2013.

Debite masice si concentratii in emisie de dioxine si furani

| Compusul | Factor de echivalenta toxica (TE) | Debit masic (kgTE/h) | Debit gaze (Nm3/h) | Concentratie in emisie (ngTE/Nm3) | Valoare limita Legea 278/2013 (ngTE/Nm3) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2,3,7,8 - Tetraclorodibenzodioxina (TCDD) | 1 | 4,11E-10 | 15.000 | 4,32E-02 | - |
| 1,2,3,7,8 - Pentaclorodibenzodioxina (PeCDD) | 0,5 | 4,56E-12 |  | 4,79E-04 | - |
| 1,2,3,4,7,8 - Hexaclorodibenzodioxina (HxCDD) | 0,1 | 1,38E-12 |  | 1,45E-04 | - |
| 1,2,3,6,7,8 - Hexaclorodibenzodioxina (HxCDD) | 0,1 | 2,72E-12 |  | 2,85E-04 | - |
| 1,2,3,7,8,9 - Hexaclorodibenzodioxina (HxCDD) | 0,1 | 3,42E-12 |  | 3,59E-04 | - |
| 1,2,3,4,6,7,8 - Heptaclorodibenzodioxina (HpCDD) | 0,01 | 1,04E-12 |  | 1,09E-04 | - |
| Octaclorodibenzodioxina (OCDD) | 0,001 | 3,33E-13 |  | 3,50E-05 | - |
| 2,3,7,8 - Tetraclorodibenzofuran (TCDF) | 0,1 | 5,75E-11 |  | 3,83E-03 | - |
| 2,3,4,7,8 - Pentaclorodibenzofuran (PeCDF) | 0,5 | 2,41E-11 |  | 1,61E-03 | - |
| 1,2,3,7,8 - Pentaclorodibenzofuran (PeCDF) | 0,05 | 8,22E-13 |  | 5,48E-05 | - |
| 1,2,3,4,7,8 - Hexaclorodibenzofuran (HxCDF) | 0,1 | 1,41E-11 |  | 9,40E-04 | - |
| 1,2,3,6,7,8 - Hexaclorodibenzofuran (HxCDF) | 0,1 | 5,54E-12 |  | 3,69E-04 | - |
| 1,2,3,7,8,9 - Hexaclorodibenzofuran (HxCDF) | 0,1 | 5,54E-13 |  | 3,69E-05 | - |
| 2,3,4,6,7,8 - Hexaclorodibenzofuran (HxCDF) | 0,1 | 1,51E-11 |  | 1,01E-03 | - |
| 1,2,3,4,6,7,8 - Heptaclorodibenzofuran (HpCDF) | 0,01 | 2,83E-12 |  | 1,89E-04 | - |
| 1,2,3,4,7,8,9 - Heptaclorodibenzofuran (HpCDF) | 0,01 | 5,51E-13 |  | 3,67E-05 | - |
| Octaclorodibenzofuran (OCDF) | 0,001 | 7,72E-15 |  | 5,15E-07 | - |
| Total | - | 7,90E-10 |  | 0,0526 | 0,1 |

Se precizeaza ca, in conformitate cu prevederile Legii nr. 278/2013 – ANEXA nr. 6, Partea 3, punctul 1.4, valoarea limita este reprezentata de valoarea limita medie de emisie (ng/Nm3) pentru dioxine si furani care se refera la o perioada de esantionare de minimum 6 ore si maximum 8 ore. Aceasta presupune un program de masurare extins pe 6 – 8 ore, care sa furnizeze o concentratie medie care se evalueaza in raport cu valoarea limita.

In acest context trebuie mentionat ca pe durata arderii deseurilor emisiile de poluanti variaza foarte mult in functie de stadiul arderii. Astfel, in etapa de combustie emisiile de poluanti cresc foarte mult, in timp ce in postcombustie stadiul de piroliza, acestea se diminueaza semnificativ. Modelarea generarii emisiilor in timpul procesului de ardere a unei cantitati de deseuri este foarte dificila.

Ca urmare, In vederea compararii concentratiilor de dioxine si furani calculate pe baza debitelor masice orare maxime, cu valoarea limita, care este asociata unui timp de mediere de 6 – 8 ore se fac urmatoarele ipoteze:

- procesul de incinerare este identic pe durata fiecarei ore din cadrul unei perioade de 6 – 8 ore;

- concentratia calculata (conform tabelului de mai sus) reprezinta o valoare medie orara maxima.

Pe baza acestor ipoteze se poate considera ca valoarea concentratiei de dioxine si furani In emisiile asociate incineratorului, de 0,0526 ng/Nm3, reprezinta o concentratie medie pe 6 – 8 ore si se conformeaza cu prevederile legale.

- Opiniile/ comentariile / Observatiile formulate:,, la tabelul 4.2.e se va prezenta, pe baza de calcule, cantitatea de poluant generate (t/an)”.

Raspuns:

Tabel4.2.e: Surse stationare de poluare a aerului, poluanti generati si emisi

| Denumirea activitatii | Surse generatoare de poluanti atmosferici |  |  |  |  |  | Caracteristicile fizice ale surselor |  |  | Parametrii gazelor evacuate |  |  | Dimensiuni si coordonate X,Y ale sursei (sistem de coordonate local) |  |  | Cantitati de poluanti emisi |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | D | C/P | TL | P | Poluanti coduri, dupa caz | Cantitati de poluanti generati t/an | D | I | Diametrul interior la varf al cosului | V | T | Debit | Sursa punctuala sau inceputul surse liniare, m | Sfarsitul sursei liniare, m | Sursa de suprafata | Poluanti Debit masic kg/h | Anual, t/an * |
| Incinerare deseuri | Cos evacuare | 11300t/an | cca.6000 | NOx | - | - | 0,7m | 18 m | 0,65 m | 15,3m | 60°C | 15000 Nmc//h | N 47º08’ 20”, E 27º39’30’’ | - | - | 2,205 | 13,23 |
|  |  |  |  | CO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,720 | 4,3 |
|  |  |  |  | SO2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,3024 | 1,8 |
|  |  |  |  | TSP |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,1330875 | 0,8 |
|  |  |  |  | PM10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,086506875 | 0,5 |
|  |  |  |  | Pb |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00004914 | 0,0003 |
|  |  |  |  | Cd |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,93725E-05 | 0,00011 |
|  |  |  |  | Hg |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,93725E-05 | 0,00011 |
|  |  |  |  | As |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9,33975E-06 | 0,000056 |
|  |  |  |  | Ni |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,000357525 | 0,002 |
|  |  |  |  | HAP |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,000000063 | 0,00000037 |

*Considerand  functionarea 300 zile/an

- Opiniile/ comentariile / Observatiile formulate: ,,la tabelul 4.2.f se vor verifica pragurile de alerta prevazute pentru NOx si SOx”.

Raspuns:

Legea nr. 104/2011 privind calitatea aerului Inconjurator prevede urmatoarele praguri de alerta pentru NO2 si pentru SO2 , praguri prevazute in mod corect in tabelul ,,Valori limita pentru calitatea aerului ambiental” (pag. 95):

- NO2 – 400 μg/m3, ca medie orara, timp de trei ore consecutiv;

- SO2 – 500 μg/m3, ca medie orara, timp de trei ore consecutiv.

- Studiul de dispersie a poluantilor atmosferici pentru Incineratorul de deseuri apartinand S.C. DEMECO S.R.L. a pus in evidenta  valori care sunt cu mult mai mici decat pragurile de alerta, deci nivelurile concentratiilor de NO2 si de SO2 generate de functionarea incineratorului, precum si prin cumularea contributiei acestuia cu poluarea de fond existenta nu vor atinge pragurile de alerta pentru protectia sanatatii umane.

- Mai jos gasiti un tabel cu valorile emisiilor ce vor fi monitorizate continuu si discontinuu  pe parcursul procesului de incinerare.

| Nr. crt. | Poluanţi | V.L.E. (mg/Nm3) | Tip monitorizare | Metoda de analiza |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Monitorizare continua: |  |  |  |  |
|  | Pulberi totale | 10 | continua | Conform standardelor CE CEN. In lipsa standardelor CEN se vor aplica standardele naţionale sau internaţionale care vor asigura furnizarea de date de o calitate ştiinţifica echivalenta. |
|  | Substanţe organice gazoase sau in stare de vapori exprimate sub forma de carbon organic total (TOC) | 10 | continua |  |
|  | Oxizi de azot (NOx) exprimaţi in NO2 | 200 | continua |  |
|  | Acid clorhidric (HCl) | 10 | continua |  |
|  | Acid fluorhidric (HF) | 1 | continua |  |
|  | Oxizi de sulf (SOx) exprimaţi in SO2 | 50 | continua |  |
|  | Monoxid de carbon (CO) | 50 | continua |  |
| Monitorizare discontinua: |  |  |  |  |
|  | Metale grele, din care: |  | discontinua |  |
|  | Cadmiu şi compuşii sai, expr. ca cadmiu (Cd) | total 0,05 |  |  |
|  | Taliu şi compuşii sai expr. ca taliu (TI) |  |  |  |
|  | Mercur şi compuşii sai, expr. ca mercur (Hg) | 0,05 |  |  |
|  | Stibiu şi compuşii sai, expr. ca antimoniu (Sb) | total 0,5 |  |  |
|  | Arsen şi compuşii sai, expr. ca arsen (As) |  |  |  |
|  | Plumb şi compuşii sai, expr. ca plumb (Pb) |  |  |  |
|  | Crom şi compuşii sai, expr. ca crom (Cr) |  |  |  |
|  | Cobalt şi compuşii sai, expr. ca cobalt (Co) |  |  |  |
|  | Cupru şi compuşii sai, expr. ca cupru (Cu) |  |  |  |
|  | Mangan şi compuşii sai, expr. ca mangan (Mn) |  |  |  |
|  | Nichel şi compuşii sai, expr. ca nichel (Ni) |  |  |  |
|  | Vanadiu şi compuşii sai, expr. ca vanadiu (V) |  |  |  |
|  | Dioxine şi furani | 0,1 ng TEQ/m3 | discontinua |  |

- Valori medii la jumatate de ora:

| Nr. crt. | Poluanţi | V.L.E. (mg/m3) |  | Metoda de analiza |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | (100%) A | (97%) B |  |
|  | Pulberi totale | 30 | 10 | Conform standardelor CE CEN. In lipsa standardelor CEN se vor aplica standardele naţionale sau internaţionale care vor asigura furnizarea de date de o calitate ştiinţifica echivalenta. |
|  | Substanţe organice gazoase şi sub forma de vapori, exprimate sub forma de carbon organic total (TOC) | 20 | 10 |  |
|  | Oxizi de azot (NOx) exprimaţi in NO2 | 400 | 200 |  |
|  | Acid clorhidric (HCl) | 60 | 10 |  |
|  | Acid fluorhidric (HF) | 4 | 2 |  |
|  | Oxizi de sulf (SOx) exprimaţi in SO2 | 200 | 50 |  |
|  | Monoxid de carbon (CO)* | 100 | 150 |  |

- Opiniile/ comentariile / Observatiile formulate: ,, distanta reala existenta in prezent intre obiectivul de investitie si locuintele din zona (locuinte din zona care au obtinut Autorizatie de construire ulterior amplasarii incineratorului apartinand S.C. AVAND S.R.L. si locuinte care au existat inainte de constructia S.C. AVAND S.R.L.”.

Raspuns:

Conform datelor puse la dispozitie de autoritatile publice locale precum si ca urmare a  STUDIULUI DE AMPLASAMENT OBIECTIV DE INVESTITIE S.C. DEMECO S.R.L. DIN 07.11.2014 intocmit si aprobat de catre S.C. MED LINE GROUP S.R.L. IASI, rezulta urmatoarele:

Distanta dintre obiectivul  SC DEMECO SRL ( fost proprietar  SC AVAND SRL ) si locuintele din zona care au obtinut  AUTORIZATIE DE CONSTRUIRE  sau au fost edificate ulterior autorizarii amplasarii Incineratorului apartinand  SC AVAND SRL  sunt urmatoarele:

Va prezentam Calendarul investitiilor EDIFICATE ULTERIOR amplasari incineratorului apartinand SC AVAND SRL IASI si distantele fata de acesta.

| Nr. | Certificat de urbanism | FAZA DE PROIECT | Act adminsitrativ | Beneficiar | Functiune | Distanta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | C.U. nr.2234 din 09.06.2005 | PUD | Aviz de mediu nr. 8/01.08.2006 | SC AVAND SRL | INCINERATOR | Nu existau constructii cu functiunea de locuinta la mai putin 500 m |
| 2. | C.U. nr.2234 din 09.06.2005 | PUD | HCL 387 din 30.10.2006 eliberata de Primaria Municipiului Iasi | SC AVAND SRL | INCINERATOR | Nu existau constructii cu functiunea de locuinta la mai putin 500 m |
| 3. | C.U. nr.2234 din 09.06.2006 | PAC | Acord de mediu nr. 02/11.04.2007 | SC AVAND SRL | INCINERATOR | Nu existau constructii cu functiunea de locuinta la mai putin 500 m |
| 4. | C.U. nr. 4539 din 22. 11. 2006 | PAC | AC 602 din 23.04.2007 | SC AVAND SRL | INCINERATOR | Nu existau constructii cu functiunea de locuinta la mai putin 500 m |
| 5. | C.U. nr.2234 din 09.06.2006 | PAC | Autorizatia integrate de mediu nr. 25/11.12.2007 | SC AVAND SRL | INCINERATOR | Nu existau constructii cu functiunea de locuinta la mai putin 500 m |
| 6. | - | PAC | AC 985 din 18.06.2007 | MIHALACHE COSTEL SI CATERINA | LOCUINTA | 488,91 m |
| 7. | - | PUZ construire locuinte individuale intrare in legalitate pe teren | Documentatia nu a fost aprobata prin HCL | Vornicu Gheorghe, Nita Benone-Costel, Iftimi Petru Cristi, Grierosu Constantin, Cirlig Mihai | LOCUINTE | Vornicu Gheorghe (438,50m), Nita Benone-Costel(439,60m), Iftimi Petru Cristi(474,20 m), Grierosu Constantin (487,25m), Cirlig Mihai (494,50m). |
| 8. | - | - | DUPA ELIBERARE AC 602 DIN 23.04.2007 | PERSOANE FIZICE sau JURIDICE | LOCUINTE | Distanta minima 420 m |

Anexam in acest sens acte/ planuri doveditoare.

In vederea cunoasterii nivelurilor concentratiilor de poluanti generate de functionarea

incineratorului in perimetrele locuintelor din vecinatate, modelarea matematica a fost efectuata si

in detaliu, cu o rezolutie mai mare. Astfel, s-a utilizat o grila de calcul cu dimensiunile de 1000

m x 1000 m si un pas variabil, astfel incat sa permita calculul concentratiilor si la distantele de

420 m (cea mai apropiata locuinta), respectiv, 488,91 m (o a doua locuinta situata  in vecinatate).

Hartile de detaliu cu distributiile spatiale ale concentratiilor de poluanti pe diferite intervale de

mediere sunt prezentate in Anexa 5 a Raportului asupra studiului de evaluare a impactului pentru

proiectul propus.

- Concentraţiile maxime de poluanţi modelate la nivelul locuintelor (cea mai apropiata si o a doua locuinta analizata din vecinatatea  amplasamentului  incineratorului (420 m si 488,91 m) prezinta valori foarte mici, cu mult mai mici decât decat valorile limita, pentru toate intervalele de mediere.

- Opiniile/ comentariile / Observatiile formulate: ,,capacitatea statiei de tratare- omogenizare (exprimata in cantitati deseuri/h)”.

Raspuns:

Capacitatea statiei de tocare - omogenizare , conforma cu cea a tocatorului pus la dispozitie prin achizitie directa de beneficiar este de 12 250 t/an. Aceasta capacitate este asigurata  pentru un program de lucru (aproximativ) de 50 saptamani/an x 5zile/saptamana x 7 h/zi x 7 t/h.Capacitatea max. a tocatorului va fi de 25 tone/h. Capacitatea medie orara va fi de 9 tone.

- Opiniile/ comentariile / Observatiile formulate: ,,tipul deseurilor care se supun operatiei de tocare-omogenizare, tinand cont de faptul ca pentru deseurile medicale este interzisa tocarea/omogenizarea acestora, se va tine cont si de caracteristicile deseurilor periculoase introduse in statia de tocare- omogenizare”.

Raspuns:

Tipul deseurilor care se supun operatiei de tocare-omogenizare, va fi determinat in baza caracteristicilor deseurilor periculoase receptionate. Operatia de tocare-omogenizare se va face tinand  cont de de calitatea si cantitatile de deseuri receptionate, astfel incat  amestecul rezultat sa se incadreze in parametrii si puterea calórica corespunzatoare operatiei de incinerare.

Asa cum este mentionat si in legislatia in vigoare, deseurile medicale nu vor fi supuse operatiei de  tocare/omogenizare.

- Opiniile/ comentariile / Observatiile formulate: ,,caracteristicile constructive ale platformelor betonate, prevazute a se realiza pe amplasament”.

Raspuns:

Caracteristicile constructive ale platformelor betonate, prevazute a se realiza pe amplasament sunt urmatoarele:

-  Platformele betonate vor avea o grosime de 20 cm- strat de beton B 250, dipus peste un strat de balastru compactat, de 20 cm grosime;

-  Stratul de beton va fi prevazut la partea inferioara cu 2 randuri de plase sudate OL 37, D = 6-8 mm;

-   Platformele betonate vor fi prevazute cu rigole perimetrale,   gaighere carosabile de colectare ape pluviale - conform cu proiectul de evacuare al apelor  pluviale de pe amplasament.

- Opiniile/ comentariile / Observatiile formulate:,,tipul freonului utilizat la camera frigorifica prevazuta pentru stocarea temporara a deseurilor medicale”.

Raspuns:

Tipul gazului refrigerat  utilizat la camera frigorifica prevazuta pentru stocarea temporara a deseurilor medicale este R404A.

- Opiniile/ comentariile / Observatiile formulate: ,,descrierea suprafetelor si a instalatiilor prevazute (inclusiv a capacitatilor) pentru stocarea temporara a deseurilor periculoase pe amplasament, inainte de incinerarea propriu-zisa”.

Raspuns: Suprafetele si  instalatiile prevazute  pentru stocarea temporara a deseurilor periculoase pe amplasament, inainte de incinerarea propriu-zisa sunt:

- Hala depozitare deseuri (pe care o vom denumi Depozit temporar nr. 1) 18 x 9 x 7.5 m cu o suprafata de depozitare de 162 mp si un volum de 1215 mc are o capacirtate de depozitare de 260 tone de deseuri ( calcul facut pentru densitatea medie de 1.6/mp).

- Sopron depozitare (pe care il vom denumi Depozit temporar nr. 2), aferent statiei de tocare – omogenizare deseuri 10 x 9 x 7.5 m, cu o suprafata de depozitare de 90 mp si un volum de 675 mc, are o capacitate de depozitare de 144 tone de deseuri (calcul facut pentru densitatea medie de 1.6/mp).

- Statia de tocare – omogenizare deseuri, prevazuta cu 1 platforma ( cuva) primire deseuri +  5 buncare amestecare/omogenizare  deseuri, are o capacitate de stocare de aproximativ 80 tone.

- Camera frigorifica, pentru depozitare deseuri medicale are o capacitate de aproximativ 20 tone.

- Opiniile/ comentariile / Observatiile formulate: ,,numarul si capacitatea buncarelor de stocare (depozitate) a deseurilor tocate”.

Raspuns:  Numarul buncarelor de stocare (depozitate) a deseurilor tocate este 5. Capacitatea de stocare a buncarelor, pentru deseuri tocate  este de 80 tone.

- Opiniile/ comentariile / Observatiile formulate: ,,capacitatea de depozitare a deseurilor in ,,sopronul alaturat statiei de tocare”. Tipuri de deseuri depozitate in ,,sopron” a deseurilor tocate”.

Raspuns: Depozitul temporar nr. 2 (sopronul alaturat statiei de tocare) de dimensiuni 10 x 9 x 7.5 m, cu o suprafata de depozitare de 90 mp si un volum de 675 mc, are o capacitate de depozitare de 144 tone de deseuri (calcul facut pentru densitatea medie de 1.6/mp). In acest depozit vor fi depozitate deseurile ce urmeaza a fi introduse la tocare ( nu este un depozit deseuri tocate, deseurile tocate se stocheaza in interiorul  statiei de tocare – omogenizare deseuri, in buncarele de deseuri tocate/omogenizate).

- Opiniile/ comentariile / Observatiile formulate: ,,caracterizarea instalatiilor aferente la care se prevede utilizarea agentului termic”.

Raspuns: Instalatia aferenta la care se prevede utilizarea agentului termic este o instalatie de distilare care are urmatoarele caracteristici:

1. DESTINATIA INSTALATIEI:

1.1. Valorificarea energiei termice reziduale continuta in aerul cald recuperat de la agregatele termice componente ale instalatiei de incinerare deseuri periculoase si medicale a SC DEMECO SRL Bacau – punct de lucru Iasi.

1.2. Distilarea unor solutii/emulsii provenite din activitati industriale, care contin uleiuri si

solventi in mediu apos, cu urme sau mici continuturi de substante solide (metale grele,

pulberi, etc) in scopul de a reduce volumul fractiei cu deseuri ce se va trimite la incinerare, prin evaporarea si condensarea dirijata a substantelor lichide de volatile (solventi, apa) care se capteaza separat.

- Namolul rezultat prin ingrosare in urma evaporarii-distilarii este colectat separat si trimis la incinerator.

- Eventuale fractii volatile utile (de ex. solvent) sunt colectate si valorificate fie ca un combustibil secundar la incinerator, fie ca atare in exterior.

- Apa distilata si colectata se va putea trimite la canalizare prin statia proprie a unitatii de incinerare.

2. PRINCIPII DE FUNCTIONARE:

2.1. Distilarea simpla este un proces de difuziune in care, urmare incalzirii la niveluri corespunzatoare, un amestec de lichide se separa in componentele sale prin vaporizare si apoi condensare la diverse temperaturi, specifice fiecarui componente.

Procesul de distilare a amestecurilor lichide se bazeaza pe faptul ca lichidele care alcatuiesc amestecul au volatilitati diferite, adica au la aceeasi temperatura, presiuni de vapori diferite.

Distilarea simpla se aplica la separarea amestecurilor alcatuite dintr-o substanta usor volatila, care contine ca impuritate substante nevolatile sau foarte greu volatile. Aceasta metoda se foloseste in special la separarea prealabila bruta a amestecurilor, la purificarea substantelor de impuritati, de gudroane, uleiuri, murdarii solide.

2.2. Daca lichidul format din doua componente miscibile se introduce intr-un spatiu inchis si se fierbe la o presiune constanta, atunci vaporii formati se vor imbogati continuu in component volatil.

Prin condensarea vaporilor, in distilatul obtinut va creste continutul de component volatil (cu temperatura de fierbere joasa). In mod corespunzator va creste concentratia componentului mai putin volatil (cu temperatura de fierbere inalta) in lichidul ramas.

In practica se foloseste metoda evaporarii treptate a lichidului care fierbe intr-o blaza de distilare, cu indepartarea continua a vaporilor formati din sistem, urmata de condensarea acestora prin racire dirijata si scoaterea condensatului din instalatie.

2.3. Din principiile descrise mai sus se observa ca procesul de distilare este influentat de temperatura si presiune.

Instalatia de distilare trebuie sa fie capabila sa administreze:

- dozajul amestecului de distilat;

- cantitatea de caldura adusa in sistem, respectiv temperatura;

- mentinerea unui circuit firesc al vaporilor rezultati la o anumita temperatura din evaporare, respectiv extragerea si condensarea lor;

- cantitatea de agent de racire care provoaca condensarea vaporilor si mai ales recircularea economica a acestui agent;

- extragerea namolului sau a lichidului greu volatil din sistem in diverse etape de ingrosare/concentrare a lui pentru a fi relativ usor de trimis la incinerare (ca forma fizica,

depozitare, administrare portionata la incinerare functie de caracteristicile sale).

Intrari:

a) Solutia/suspensia/amestecul de lichide ce se va supune distilarii;

b) Agentul termic de incalzire-fierbere (aer cald recuperat);

c) Agent de racire pentru condensul ce se va obtine din vaporii volatilizati;

d) Energia electrica necesara vehicularii diverselor fluide din instalatie.

Iesiri:

a) Fractii obtinute prin volatilizare-condensare la parametrii de temperatura-presiune dirijati;

b) Namolul sau concentratul lichid ramas in vasele (blazele) de reactie (de incalzirefierbere);

c) Agentul de racire incalzit, care se va recircula dupa propria racire;

d) Restul de agent termic partial epuizat dupa cedarea unei mari parti de cladura (entalpie) continuta initial catre procesul de distilare si in mediul inconjurator prin transfer natural.

Procesul:

a) Se desfasoara in principiu in trei categorii de aparate chimico-termice:

• vasul de distilare (de fierbere) sau blaza de distilare;

• vasul de racire-condensare a vaporilor colectati si apoi condensati;

• racitorul de agent de racire-condensare; de obicei este un ansamblu cu utilizarea racirii combinate – un convector plus racire naturala in pelicula sau stropire – sau racire fortata cu un curent de aer insuflat peste filmul/stropirii de agent de racire. Cel mai utilizat agent de racire este apa.

b) Este condus pe fiecare faza prin reglarea debitelor, temperaturilor si presiunilor din vasele sau circuitele interne si bineinteles ale intrarilor si iesirilor din sistem.

3. PRINCIPALELE CARACTERISTICI ALE INSTALATIEI DE DISTILARE PROPUSE.

3.1. Din ratiuni de flexibilitate fata de diversitatea de amestecuri ce se vor supune distilarii, in special in ceea ce priveste componentii majoritari (apa, solventi, etc), din cauze tinand de exploatarea la capacitati variabile in functie de disponibilul de energie termica adusa de un debit variabil de aer cald recuperat de la incinerator dar si de gabarit al componentelor, se propune:

a) executarea instalatiei cu 3 linii de distilare simpla;

b) alimentarea cu aer cald recuperat sa poata sa fie unitara, sau diferentiata (separata) de la diversele agregate termice ale incineratorului, functie de necesitatile concrete ale amestecurilor de distilat (nivel de temperatura, cantitate orara supusa procesarii);

c) exploatarea celor 3 linii de distilare in sistem secvential decalat, pentru a asigura capacitate corelata cu disponibilul de agent termic (aer cald recuperat);

d) realizarea de agregate termice de marime acceptabila in conditiile in care agentul termic nu este abur (cu energie termica mare la debite/volume mici), ci aer cald voluminos cu debite fizice mari; aceasta se obtine cu 3 linii de distilare paralele;

3.2. Caracteristicile tehnice ale instalatiei deriva din disponibilul de energie termica recuperata de la incinerator.

Astfel:

a) Capacitatea de procesare (incalzire-evaporare-distilare) este de:

• min. 4 tone/24 h

• max. 8 tone/24 h

(functie de natura componentului majoritar din amestecul de distilat, respectiv consumul de caldura cerut de natura acestuia si functie de disponibilul de agent termic rezultat de la incinerator), in cantitati brute de amestecuri lichide supuse procesarii.

b) Namolurile rezultate se apreciaza a insuma cca. 10 % din intrarea bruta:

• min 400 kg/24 h;

• max. 800 kg/24 h.

Acestea se trimit la incinerare in unitati de ambalare adecvate introducerii in incinerator.

c) Agentul termic de incalzire (aerul cald recuperat) va avea temperaturile de aducere la

instalatia de distilare:

• min. 150 0C;

• max. 250 0C.

d) Puterea electrica instalata pe ansamblul instalatiei de distilare este de max. 80 KW.

4. PRINCIPALELE COMPONENTE ALE INSTALATIEI DE DISTILARE:

4.1. Agregate termice si dispozitive de vehiculare fluide:

a) Vase de distilare cu sistem de incalzire in manta si cu fascicule de tevi (blaze de distilare) – 3 bucati;

b) Vase de racire-condensare a vaporilor distilati – 3 bucati;

c) pompe de alimentare – dozare amestecuri lichide brute in proces – 3 bucati;

d) pompe de extractie namoluri – 3 bucati;

e) exhaustor aer cald uzat – 1 bucata;

f) ventilator racire agent racire recirculat – 1 bucata;

g) schimbator de caldura (convector) pentru intensificarea racirii agentului de racire – 1 bucata;

h) turn de racire naturala in circuitul agentului de racire – 1 bucata;

i) pompe de agent de racire:

• pompa de recirculare pe reteaua principala – 1 buc;

• pompe cu reglaj de debit individual pe condensatoare – 3 bucati

4.2. Instalatii specifice:

a) Reteaua de aductiune aer cald si distribuire la vase de distilare;

b) Retea de colectare aer cald uzat si exhaustare la cos;

c) Retea de alimentare-dozare amestecuri lichide la vasele de distilare.

d) Retea evacuare vapori la condensatoare;

e) Retea de evacuare-colectare condens;

f) Retea de agent de racire tur-retur (recirculare) la condensatoare si convector-turn racire;

g) Retea de colectare-evacuare controlata namoluri din vasele de distilare;

h) Instalatie electrica de alimentare-forta-actionari;

i) Instalatie de masura-control-reglare automata compusa din:

• tablou central cu afisaj digital;

• cablaje;

• AMC-uri, senzori si organe de executie locale (clapete, vane, etc);

Instalatia de distilare se va utiliza  pentru valorificarea sursei de agent termic, respectiv aer cald recuperate  ca urmare a functionarii  incineratorului DEMECO – Iasi.

Retelele din incinta:electrice,de apa,de canalizare-epurare permit bransarea instalatiei de distilare.

Organizarea depozitarii si gestionarii intrarilor de amestecuri lichide este posibila in ansamblul activitatii incineratorului.

Namolurile rezultate la distilare sunt usor de dirijat spre incinerare in insasi incinta existenta, inchizand un ciclu de distrugere ecologica a continuturilor nocive din amestecurile supuse distilarii.

Schema flux si prezentarea instalatiei se regasesc in Anexa 2.

- Opiniile/ comentariile / Observatiile formulate: ,,modul de eliminare a eventualelor scurgeri accidentale in interiorul halei”.

Raspuns: Eventualele scurgeri din interiorul halei  se vor colecta in base colectoare aflate in pardosea, dupa care cu pompe sumersibile se vor introduce in recipienti (IBC -uri, butoaie) si se introduc in procesul tehnologic de incinerare prin injecatare cu ajutorul utilajelor din cadrul statiei de deseuri lichide.

- Opiniile/ comentariile / Observatiile formulate: ,,se vor nominaliza masurile obligatorii pentru operatorul instalatiei  de incinerare, conform art. 52 din Legea 278/2013”.

Raspuns: Asa cum a fost prezentat si in Raport, S.C. DEMECO S.R.L. va lua toate masurile de precautie necesare privind livrarea si receptia deseurilor, pentru a preveni sau a limita, pe cat posibil, poluarea aerului, a solului, a apelor de suprafata si a apelor subterane, precum si alte efecte negative asupra mediului, mirosurile, zgomotul si riscurile directe pentru sanatatea umana.

Inaintea acceptarii receptiei deseurilor in instalatia de incinerare a deseurilor operatorul va determina masa fiecarui tip de deseu, conform clasificarii din lista europeana a deseurilor instituita prin Decizia 2000/532/CE si va colecta informatiile disponibile privind deseurile, pentru a verifica conformitatea cu conditiile de autorizare referitoare la:

- toate informatiile administrative privind procesul de generare,

- compozitia fizica si, in masura in care este posibil, compozitia chimica a deseurilor, precum si toate celelalte informatii care permit sa se aprecieze daca sunt adecvate pentru procesul de incinerare prevazut;

- caracteristicile periculoase ale deseurilor, substantele cu care acestea nu pot fi amestecate si masurile de precautie/prevenire ce trebuie luate in momentul manipularii lor.

Inainte ca deseurile periculoase sa poata fi acceptate in instalatie  operatorul va efectua cel putin urmatoarele proceduri:

- verificarea documentelor impuse de prevederile Legii nr. 211/2011 si, dupa caz, de dispozitiile Regulamentului (CE) nr.1.013/2006 al Parlamentului European si al Consiliului din 14 iunie 2006 privind transferurile de deseuri, precum si de legislatia privind transportul de marfuri periculoase;

- prelevarea de probe reprezentative, in masura in care este posibil si, daca este adecvat, inainte de descarcare, pentru a verifica, prin efectuarea de controale, conformitatea cu informatiile prevazute anterior si pentru a permite autoritatilor competente din domeniul protectiei mediului sa determine natura deseurilor tratate.

Probele prelevate se pastreaza cel putin o luna dupa incinerarea deseurilor in cauza.

Mai mult decat atat, pentru a preveni sau a limita, pe cât posibil, alte efecte negative asupra mediului,  S.C. DEMECO S.R.L. a  intreprins masuri suplimentare de precautie prin:

- inserarea in fluxul tehnologic (in cadrul instalatiei de  incinerare a unui analizor cu masurare continua);

- controlul fluxului tehnologic cu ajutorul unui program/soft SCADA care reprezinta interfata dintre operator si instalatie;

- cresterea timpului de stationare in postcombustie a gazelor intre 3-6 secunde prin redimensionarea camerei de postcombustie.

Operatorul activitatii va lua masuri pentru asigurarea protectiei in timpul conditiilor anormale de functionare, cum ar fi intreruperile momentane, pornirea si inchiderea unor echipamente, atata timp cat este necesar pentru a asigura conformarea cu valorile limita de emisie stabilite prin legislatia in vigoare.

In cazul unei avarii, operatorul va reduce sau va opri activitatea imediat ce este posibil, pana ce se poate restabili functionarea normala.

Titularul va asigura controlul emisiilor, prin utilizarea sistemelor de protectie impotriva poluarilor accidentale.

In cazul apariţiei unor disfunctionalitaţi la instalaţia de incinerare, se vor respecta perioadele de functionare si conditiile anormale de functionare prevazute in Legea nr. 278/2013 privind emisiile industriale.

Instalatia de incinerare nu va continua sa incinereze deşeuri pe o perioada mai mare de 4 ore fara intrerupere, atunci cand sunt depasite valorile limita de emisie; durata cumulativa de functionare in asemenea conditii pe timp de un an trebuie sa fie sub 60 de ore.

In cazul defectarii / verificarii / etalonarii sistemelor de monitorizare continua a emisiilor, operatorul va efectua monitorizarea indicatorilor pulberi, NOx, SOx, CO, prin masuratori momentane la un interval maxim de 72 de ore.

- Opiniile/ comentariile / Observatiile formulate: ,,se va prezenta eficienta sistemului de epurare chimica a efluentilor gazosi (prin tratare cu Ca (OH)2 si carbune activ)- poluanti retinuti”.

Raspuns: Eficienta instalatiei se determina prin analize, atunci cand functioneaza instalatia.

Asa cum este precizat la pagina 57 din Raportul la studiul de evaluare asupra mediului, datele de garantie ale instalatiei de epurare gaze arse garanteaza  concentratiile maxime ale substantelor poluante la iesirea din instalatia de epurare – conform prospectului instalatiei ca fiind urmatoarele: pulberi – maxim 10 mg/Nmc; cadmiu – maxim 0,05 mg/Nmc; metale grele (suma)– maxim 0,5 mg/mc; dioxine si furani –  maxim 0,1 ng/mc.

Eficienta sistemului de epurare chimica a efluentilor gazosi (prin tratare cu hidroxid   de calciu si carbune activ) se va determina prin analize, in momentul functionarii instalatiei.

19.Opiniile/ comentariile / Observatiile formulate: ,,la monitorizarea continua se va tine cont de prevederile legii 278/2013 anexa 6, partea a 6 a , pct. 2 lit. b).”

Raspuns: Titularul are obligatia sa monitorizeze nivelul emisiilor de poluanti in conditiile stabilite in actele de reglementare. Se va avea in vedere  masurarea continua a urmatorilor parametri de proces: temperatura in apropierea peretelui intern sau intr-un alt punct reprezentativ al camerei de combustie autorizat de autoritatea competenta, presiunea, temperatura si continutul de vapori de apa al gazelor reziduale.

Concentratia de oxigen si umiditatea gazelor de ardere se masoara la evacuare, de catre analizorul de gaze, fluxul tehnologic fiind impus de depresiunea - se creaza un vacuum (si  nu presiunea) din interiorul instalatiei de incinerare.

20. Opiniile/ comentariile / Observatiile formulate: ,,incinerarea deseurilor municipale si asimilabile.”

Raspuns: Incinerarea deseurilor municipale si asimilabile se va realiza cu respectarea legislatiei in domeniu, in functie de conditiile de autorizare impuse de catre autoritatea de reglementare.

SC DEMECO SRL

Dir. Com. Rosca Mihaela